Говорят, что задана задача теории расписании, если: а) заданы подлежащие выполнению работы и порядок следования в них операции; 0) известны машины, выполняющие операции, и их характеристики по отношению к операциям; в) задана дисциплина обслуживания. Система прохождения работ на машинах может быть конвейерной, случайной или произвольной. Конвейерная система обозначается буквой F, случайная — R, а произвольная—G. Количество одновременно поступивших работ в статическом случае — в, а машин-—т. Критерий оценки эффективности расписания — Z. Таким образом, задача теории расписаний символически может быть представлена в одном из видов: n/m/F/Z, n/m/R/Z, nlmjGjZ.                                                                                                                                    ,

10.1.2. Входные и выходные данные для задач теории расписаний. Критерии эффективности расписаний. Из определения задачи теории расписаний следует, что исходными данными будут; а) количество машин т. Каждую машину будем характеризовать своим индексом i, i'=l,m; б) количество работ п. Каждая работа отождествляется со своим индексом /, j=\,n. Моменты готовности появления работ в системе обозначим через г/. Очевидно, что Г) — минимальные или самые ранние сроки начала выполнения работ. Допустимые, поздние сроки обозначим через tj. Плановые или директивные сроки —d,-. К этим срокам соответствующие работы должны быть выполнены. Директивные сроки dj задаются из внешних соображений. Вместо величины dj или tj иногда задаются допустимые длптель-' ности прохождения работ в системе lj=dj — tj.

Работа / состоит из Kj операций: k=\,Kj. Для каждой операции задается длительность ее выполнения tjk, /=1.в. k=\,kj. Очевидно, общая длительность всех операций работы / равна

к!

Ч = 3 V

4=1

Сами длительности tjk можно рассматривать как детерминированные или как случайные величины. В некоторых случаях при переходе с одной операции на другую необходимо некоторое время на переналадки в,;. Это время иногда включается в длительность выполнения самой операции.

Искомыми пли выходными величинами задач теории расписаний являются: а) длительность ожидания для каждой работы между выполнением непосредственно следующих операций uijk, т. е. k>ja — интервал времени между окончанием (к— 1)-й и началом к-й операции /-и работы. Общая длительность ожидания для /-ft работы

к/

-/ - 2 */*•

А=1

Итог составления расписания—получение чисел чац, которые в значительной степени определяют качество расписания. Почти все показатели эффективности расписаний — производные величины а>д. Наиболее важными показателя-Mil расписания, зависящими от Wjk, будут:

б) моменты окончания работ т;:

К i                      К

V

Г/+3</

V

'/* + 2i a'tk ="•/ + '/ + w,\

в)    длительность прохождения работ в системе Fj, которую называют циклом обработки, или производственным циклом:

К/                          К,

Fi = 2 '/* + 3 "7* ='/ + а7 = т/ - V'

к = \                      к=\

г)      временное смещение L,- работы /, которое оценивает фактическое время окончания работы по сравнению с плановым сроком: /-,=т/ — d( = /-'j-Kj —<*/=» = Fj — l-. В случае, если L;>0, говорят о запаздывании, если £;<0,— об опережении в выполнении работы /.

204

£тва

.достигают

Два      расписания      для      одной и топ-же задачи гвжшиишши, v-f......

ства Wjk совпадают.                                                                                                                    ^2м«-«^-«-<мкАммф yK/b-ixj^ щ^

Почти все задачи теории расписаний используют критерии: среднее или максимальное время окончания работ; длительность прохождения работ в системе; среднее или максимальное значение временного смещения.

Пусть в системе имеется л работ. Имеем:

п                            п                          п                          п                          п

/=i                      /=i                /=l                /=1                    /=1

Разделив каждый член этого равенства па п, получим: L = x — d = f—l. Отсюда следует, что расписание, оптимальное относительно F, оптимально г. относительно L и т.

Из -Cj = rj + /j + Wj следует:

/                                    /

Поскольку г и yt[ln — постоянные величины, то т и Уи*11п экстремального    значения      одновременно, т. е. расписание, минимизирующее ерго-нее время окончания      работ, минимизирует    также    среднюю длительность охи-                    _.

дания.                                                                                                                                                                                                                                                                      -'

Наряду с критериями, описывающими эффективность расписания по отношению к совокупности работ, иногда удобно оценивать его по отношению к системе машин, т. е. к системе обслуживания. Наиболее важными из таких критериев считаются коэффициент использования и объем содержащихся в системе работ. Коэффициент использования машины представляет собой отношение длительности занятости ее выполнением работ к общему времени, когда машина может быть использована. Объем содержащихся в системе работ может быть описан средним их числом в течение интервала (th t?) или средним объемом работ, выполненных за интервал (tu r2J. Пусть N(t) — число работ в системе в момент времени t. Тогда среднее их число N(i\, t2) в течение интервала времени (tu t2) равно

N(tlt tt) <=.--— \ N(t)dt. h

Аналогично      выражается      средний      объем работы, выполненной ?, интервале Ci.'t). Только N(t) нужно заменить на суммарную длительность zdii>\£j0Mt£iJixPLkA*. .. ..™п1,т племени t.                                                                                                            QXSOsc.

)емя простоев

работ в системе в момент времени t.

Наряду с этими критериями часто используются следующие: ере. оборудования,    общие    расходы на выполнение работ,      общее время прохождения работ,      стоимость      межоперациоцпых      заделов, потери, связанные с г.грен.аледка-ми, и др.                                                                          •

10.2. ЗАДАЧИ    ТЕОРИИ    РАСПИСАНИЙ

Рассмотрим простейшие задачи теории расписании при следующих Щих предположениях: имеется одна машина (ш=1); каждая работ только из одной операции, т. е. /cj=1; все п работ поступают в систему менно. Поэтому начало отсчета на временной оси можно совместить с поступления п = 0, j = l,n. Так как п = 0, то dj=rj-Hj = 0i т- е. допусп телыюсть прохождения работы совпадает с плановым сроком. Так к состоит из одной операции, то u.,]ii = K'j1 = t;^, т. е. длительность ожидг той / начала ее выполнения не зависит от индекса операции. Для зад: раеппсанпй с одной машиной момент окончания работы, равен длитель хождения. В самом деле, Tj = ''j4-0 + bUj = ij + tt,j = Fj.

Задачи теории расписаний при указанных упрощающих предполо:

| УПрО | ;цск>- |
| --- | --- |
| ■а со | CTOttT |
| ■ од'.: | озре |
| MO Ml | :НТОМ |
| и мая | ДЛН- |
| сак р | а с от 2 |
| НШ'.Я | раСо |
| а1::; " | top::; |
| ,::ост: | :! ПрО |